HƯỚNG DẪN PHÁT TRIỂN ESP32

SecureFlood-LoRa Capstone Project

Build • Flash • Debug • Deploy

# 1. Chuẩn Bị

## Yêu Cầu Hệ Thống

- Windows 10/11, macOS, hoặc Linux

- Python 3.7+ (để cài ESP-IDF)

- Git (để clone repository)

- ESP32-WROOM-32 development board

- USB cable (Type-A to Micro-B)

## Cài Đặt ESP-IDF

- Tải ESP-IDF v5.x từ https://github.com/espressif/esp-idf

- Chạy install script:

# Windows PowerShell

./install.bat

- Khởi tạo environment:

source ./export.sh

# 2. Cấu Trúc Dự Án

| Thư Mục | Mô Tả |
| --- | --- |
| CMakeLists.txt | Build configuration |
| main/ | Source code (.c/.h files) |
| build/ | (Generated) Compiled output |
| sdkconfig | (Generated) Configuration file |

# 3. Build & Flash

## Bước 1: Cấu Hình

idf.py menuconfig

Trong menuconfig, đặt:

- Serial flasher config → Port (COM3 hoặc /dev/ttyUSB0)

- Serial flasher config → Baud rate (921600)

Nhấn Ctrl+S để lưu

## Bước 2: Build

idf.py build

Kết quả:

... Linking CXX executable app.elf

... esptool.py v3.3.1

## Bước 3: Flash

idf.py flash

Kết quả:

... Chip is ESP32-D0WD

... Hard resetting via RTS pin...

## Bước 4: Monitor

idf.py monitor

Kết quả:

[N1] System ready

[N1] Distance: 85.50 cm

[N1] LoRa TX: 103 bytes

# 4. GPIO Pin Reference

| Linh Kiện | Pin ESP32 | Giao Thức | Chế Độ |
| --- | --- | --- | --- |
| HC-SR04 | GPIO 32/33 | GPIO | Output/Input |
| INA219 | GPIO 21/22 | I2C | SDA/SCL |
| LoRa | GPIO 16-19 | UART2+GPIO | TX/RX/M0/M1 |

# 5. Khắc Phục Sự Cố

## Serial port không được nhận dạng

- Kiểm tra USB cable (phải hỗ trợ data)

- Cài driver CH340 hoặc CP210x

- Thử port khác (COM4, COM5, etc.)

## Flash bị lỗi

- Chạy fullclean: idf.py fullclean

- Giữ nút BOOT khi flash

- Thử baudrate 115200 (chậm hơn)

Tài Liệu Đầy Đủ: https://docs.espressif.com/